INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU PETIT DÔME

Le petit dôme (a.k.a Bois Rieur) est stocké dans le container de Ran’Dome.

Il se compose :

- des 10 cadres en bois

- d'un gros paquet de tiges en bois biseautées de 2 tailles différentes (certaines doivent être couvertes avec des plinthes qui sont numérotées)

- de triangles de polystyrène (genre 20 ou 25)
- d'un sac marin blanc qui doit inclure :
     - les vis & boulons 
     - une clef pour le montage (de mémoire une clefs de 13) :  
     - les plaques de contreplaqué qui font les jonctions entre les montants (4 formes : une pièce spéciale pour faire le sommet du dôme, des pentagones, des hexagones, des demi hexagones avec leurs coins... vous aurez aussi des demi hexagones sans coins : il ne servent à rien pour monter la structure, par contre ils sont toujours utiles comme cales ;)

Et on a un grand tissu bleu azur élastique qui permet de faire de l’ombre autour du dôme.

/ !\ Penser à prévoir des clefs de 13 supplémentaires, des tournevis (tête plate) et des marteaux

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montage :

- Sur les premières étapes du montage, faire un vissage light en gardant un peu de jeu pour que les pièces puissent se réajuster.

- Ne pas oublier de mettre des rondelles métalliques coté écrou, afin que ça n’abîme pas le bois en s'enfonçant dedans.

a/ Faire la base avec les 10 cadres en bois :

les montants sont marqués pour donner l'ordre d'assemblage : un système de rayures de couleur qui se complètent d'un montant sur l'autre.

ils s'attachent au niveau des montants verticaux des cadres avec les vis super longues (et c'est pour faire correspondre les trous des pré-perçages qu'il faut respecter l'ordre d'assemblage des cadres) 
    et au-dessus en posant les demi-hexagones (à coin) entre les montants qui sont déjà fixés au-dessus des cadres

b/ Sur chaque plaque de jonction, fixer un montant long et un montant court :

n'utiliser que les montants qui ne sont pas numérotés !

attention : il faut alterner leur ordre de montage, si je fais le tour du dôme, je dois avoir : 
jonction 1 long-court jonction 2 court-long jonction 3 long-court etc...

c/ Joindre les montants court avec des pentagones

Joindre les montants longs avec des hexagones

d/ Finir le premier étage avec les premières pièces numérotées (uniquement des montants courts, de mémoire)

attention au sens de rotation :

il faut se référer à la numérotation sur les triangles de polystyrène pour agencer les montants

attention : la numérotation commence par le haut du dôme (les barres 1-2-3-4-5 partent du sommet)

il y a 3 couches de triangles en polystyrène : une première pointe en haut, une seconde pointe en bas - les 5 grands -  (ces deux couches couvrent l'avant-dernier étage du dôme) puis la dernière : 5 triangles pointe en haut pour couvrir le dernier étage)

Notes de Dante :
 
J'ai toujours monté la structure d'abord et fixé les triangles d'isolant uniquement une fois le dôme fini, notamment pour pouvoir accéder au sommet et pouvoir fixer les 5 triangles du haut.

Sauf erreur : une fois le premier étage fini toutes les jonctions doivent se faire sur des hexagone (je ne suis pas 100% sur mais ça aurait du sens)